### 1.云书柜

对接福建省电子税务局、福建省自助办税管理平台、福建省微电子税务局等，支撑二维码、八闽办税码扫码功能，实现多办税渠道的纸质文书和电子发票的打印。

| 参数名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 触屏一体屏 |  | 背光技术 LED 亮度（cd/㎡） 250 对比度 1000：1 响应时间（at 25℃） 8ms（on/off） 可视角度（H/V） 80，80，80，80（L,R,T,D） 显示颜色 256 colors 显示分辨率最小1280*800 刷新频率（Hz） 60 外设接口 B型USB*1； DC 2.1接口； HDMI*1； VGA*1;AUX*1 工作环境 -10~50℃，10%~90% RH 触摸点数 10 有效触摸区域 218*136.6 光学特征 VLT >75% 响应时间 ≤ 16ms 工作功耗 12W |
| 工控机 | 嵌入式电脑主机 | 处理器最低要求：≥双核，≥2.0GHz 内存：4G DDR3L-1333/1600MHz，最大支持8GB 硬盘：1xSATA2.0 网口：2xLAN USB:2xUSB3.0，可支持5-7个USB2.0 串口：2xRS232 显示：VGA+HDMI 扩展：MINIPCIe（可支持4G/WiFi/mSATA） 硬盘：128G固态（含） （上述参数为最低配置，可根据业务实际，适当提升配置标准） |
|  | 支持云架构瘦客户机 | 处理器最低要求：≥双核，≥2.0GHz 内存：≥2GB， 硬盘容量：≥16GB， 接口：≥1百兆电口， 接口类型：≥1个VGA/HDMI，≥6个USB接口， 支持接入虚拟化云控制器 |
| A3打印机 |  | 彩色喷墨A3宽画幅打印机 产品定位:商用打印机 打印速度 黑白：33ppm 彩色：29ppm 最高分辨率 600×1200dpi纠错 最大打印幅面 A3+ 双面打印 手动 网络打印 支持无线/有线网络打印 |
| A4打印机 |  | 产品类型：彩色激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：600×600dpi 打印速度：16ppm 处理器：800MHz 内存：128MB 首页打印时间：A4，就绪模式：黑白11.5秒，彩色13.4秒 A4，休眠模式：黑白13.8秒，彩色15秒 月打印负荷：30000页 接口类型：USB2.0 耗材类型：鼓粉一体 墨粉盒型号：HP 204A 墨粉盒打印量：黑色：1100页，青色/黄色/品红色：900页 进纸盒容量：标配：150页 出纸盒容量：标配：100页 电源功率：打印：343W，就绪：6W，睡眠：0.7W，手动关闭：0.1W |
| 身份证阅读器 |  | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s。 |
| 人脸识别摄像头 |  | 扫描频率：30Hz 有效像素：2592*1944 数据输出 类型：Raw Data 10bits 压缩格 式：MPJG/YUY2 分辨率和帧率：2592*1944 at 30fps 2560*1440 at 30fps 2048*1536 at 30fps 1920x1080 at 30fps 1600*1200 at 30fps 1280x720 at 30fps 1024x768 at 30fps 800*600 at 30fps 640*480 at 30fps 测试距离：0-2M |
| 综合报警装置 |  | 最小支持震动告警模块*3，开门检测模块*3，红外接近传感器*3，推荐支持：烟雾传感器，温湿度传感器，取纸检测传感器*3，报警主机喇叭，支持拓展wifi传输模块形成wifi传输。 |
| 其他 |  | 设备柜体为前开模式，支持使用与维护 尺寸：≈W700*D650*H1730（正负差≤30mm） 颜色：白色为主蓝色为辅 |

### 2.云票柜（发票申领）

对接福建省电子税务局、福建省自助办税管理平台、福建省微电子税务局等，实现多办税渠道的发票申领，支持二维码、八闽办税码扫码发票申领功能。

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主机 | 工业主板；双核CPU 主频≥2.4GHz 内存≥4G 硬盘≥120G SSD 板载USB接口≥10个 串口≥10个 千兆网口≥1个 VGA口≥1个 5G模组（含外接天线） 选配 |
| 触控显示屏 | 不小于10寸显示屏 显示比例16:10 最佳分辨率不低于1280*800@60Hz 响应时间≤25ms 输出接口支持VGA、DVI和HDMI 支持不少于10点触控 触摸精度≤2mm 触摸力度≤10g 触摸响应时间≤10ms 触摸分辨率不低于4096*4096 表面硬度莫氏≥7级 寿命≥35000000次 |
| 走纸模块(两台) | 走纸方式：推/拉链式送纸（链式纸） 走纸速度：≤5 英寸/秒 切纸速度：≤0.5 秒 切纸层数：最多7 层纸 切纸寿命：100万次以上 切纸宽度：55mm～254mm 缓冲容量：≥256KB 标准接口：USB 接口 报错功能：缺纸、卡纸等实时状态监控 符合以下标准要求 GB21521-2014《打印机、传真机能效限定值及能效等级》 GB/T24024:2001 idt I SO14024:1999《环境标志产品技术要求打印机、传真机和多功能一体机》 《电子信息产品污染控制管理办法》 |
| 票号识别摄像头(两个) | 分辨率：不低于640x480 接口：支持USB2.0 像素大小：6um*6um 图像传输率：30fps for VGA |
| 身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s |
| 双目摄像头 | 感光芯片尺寸：1/2.7inch 输出格式：MJPG/YUY2 支持像素：1920*1080 @30fps,1280*720 @60fps,640*480 @120fps,640*480 @60fps,320*240 @240fps,320*240 @60fps; 可调参数：亮度，对比度，饱和度，色调，清晰度，白平衡，增益 支持自动曝光控制AEC/自动白平衡AEB/自动增益控制AGC |
| 条码扫描设备 | 识读模式：CMOS 识读码制：准确识别税务系统所采用的各类一维码和二维码 支持介质类型：纸质、LCD、手机屏幕等 打印对比度：≥30% 识读精度：≥ 10mil 条码旋转灵敏度：360 @ 0 Pitch and 0 Skew 条码倾斜灵敏度：±30 @ 0 Roll and 0 Pitch 条码偏转灵敏度：±30 @ 0 Roll and 0 Skew 环境光照度：0~100000 LUNX 分辨率：640x480 pixels 识读景深：0mm~ 100 mm |
| 其他 | 具备近场感应（感应距离60CM、感应角度30度）、U盘隔离器、报警装置（支持震动、开门和温湿度报警功能）、双声道音频输出 时控器（开关动作：16组，控制时间：≥168小时，每天走时误差小于2秒）、漏电保护器 尺寸：≈W530*D750*H1690（正负差≤30mm） 颜色：白色为主蓝色为辅 |

### 3.云票柜（发票代开）

对接福建省电子税务局、福建省自助办税管理平台、福建省微电子税务局等，支持二维码、八闽办税码扫码发票代开功能，实现多办税渠道的纸质发票代开。

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主 机 | 工业主板；双核CPU 主频≥2.4GHz 内存≥4G 硬盘≥120G SSD 板载USB接口≥10个 串口≥10个 千兆网口≥1个 VGA口≥1个 5G模组（含外接天线） 选配 |
| 触控显示屏 | 不小于10寸显示屏 显示比例16:10 最佳分辨率不低于1280*800@60Hz 响应时间≤25ms 输出接口支持VGA、DVI和HDMI 支持不少于10点触控 触摸精度≤2mm 触摸力度≤10g 触摸响应时间≤10ms 触摸分辨率不低于4096*4096 表面硬度莫氏≥7级 寿命≥35000000次 |
| 发票分联打印机(两台) | 宽行24针点阵打印机，寿命不少于4万亿/针 色带寿命≥1000万字符,打印速度≥400字/秒 最大进纸宽度满足代开增值税专用发票和增值普通发票需要 出票速度优于3英寸/秒 支持自动裁纸、缺纸检测功能，支持内部切纸送出功能 支持多层链式纸，打印厚度≥0.58mm 支持最多七层切纸，切刀寿命≥100万次，切纸速度≤0.5秒 符合以下标准要求： GB21521-2014《打印机、传真机能效限定值及能效等级》 GB/T24024:2001 idt I SO14024:1999《环境标志产品技术要求打印机、传真机和多功能一体机》 《电子信息产品污染控制管理办法》 |
| 票号识别摄像头(两个) | 分辨率：不低于640x480 接口：支持USB2.0 像素大小：6um*6um 图像传输率：30fps for VGA |
| 身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s |
| 双目摄像头 | 感光芯片尺寸：1/2.7inch 输出格式：MJPG/YUY2 支持像素：1920*1080 @30fps,1280*720 @60fps,640*480 @120fps,640*480 @60fps,320*240 @240fps,320*240 @60fps; 可调参数：亮度，对比度，饱和度，色调，清晰度，白平衡，增益 支持自动曝光控制AEC/自动白平衡AEB/自动增益控制AGC |
| 条码扫描设备 | 识读模式：CMOS 识读码制：准确识别税务系统所采用的各类一维码和二维码 支持介质类型：纸质、LCD、手机屏幕等 打印对比度：≥30% 识读精度：≥ 10mil 条码旋转灵敏度：360 @ 0 Pitch and 0 Skew 条码倾斜灵敏度：±30 @ 0 Roll and 0 Pitch 条码偏转灵敏度：±30 @ 0 Roll and 0 Skew 环境光照度：0~100000 LUNX 分辨率：640x480 pixels 识读景深：0mm~ 100 mm |
| 其他 | 具备近场感应（感应距离60CM、感应角度30度）、U盘隔离器、报警装置（支持震动、开门和温湿度报警功能）、双声道音频输出 时控器（开关动作16组，控制时间≥168小时，每天走时误差小于2秒）、漏电保护器 尺寸：≈W530*D750*H1690（正负差≤30mm） 颜色：白色为主蓝色为辅 |

### 4.税务ukey申领

### 对接福建省电子税务局实现税务Ukey的全流程自动发行、自助领取，产品应完全符合《税务ukey技术规范》。

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主控MCU | 需满足安全写操作要求的存储空间，保证数据的正确完整。 逻辑块数量≥40块，总容量≥19KB（逻辑大小）， 应用固件最大写入长度为4000字节，支持跨逻辑块读写。 应用固件使用的存储大于256KB（不含BSP支持库）。 |
| 实时时钟 | 日误差；≤1S 供电：容量≥220毫安 时钟模块工作电流≤1微安 时钟模块电池寿命≥3年 |
| 接口电器 | 具有一个USB标准接口。 |
| 身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》 阅读距离：0-5cm 读卡时间：≤1s |
| 双目摄像头 | 感光芯片尺寸：1/2.7inch 输出格式：MJPG/YUY2 支持像素：1920*1080 @30fps,1280*720 @60fps,640*480 @120fps,640*480 @60fps,320*240 @240fps,320*240 @60fps; 可调参数：亮度，对比度，饱和度，色调，清晰度，白平衡，增益 支持自动曝光控制AEC/自动白平衡AEB/自动增益控制AGC |
| 存储模块 | 采用非易失性存储媒体，保证数据掉电不易失，提供容量大于4M，擦写次数10万次 |
| 其他 | 能响应宿主的控制命令，宿主通过发送控制命令来实现对产品的操作。 提供一个LED指示灯，指示灯可以通过《税务UKey技术规范》附录A中定义的BSP接口进行控制。 颜色：白色为主蓝色为辅 |

- 模块化柜舱

- 通过组装舱体可快速现场组装拆卸，快速搭建自助办税区域。规格为890*800*2650mm，根据实地情况略微调整规格。

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| - 焊接要求 | - 凡需焊接部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm,焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象 |
| - 冲压要求 | - 冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸误差应控制在2mm之内 |
| - 折弯要求 | - 确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在1.5mm以内 |
| - 环保要求 | - 材料需符合国际环保认证标准 |