项目采购需求

采购需求前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项时间：2024年 4月 1 日 |
|  |  | 项目立项证明文件：R有 £无 |
| 2 | 项目预算安排 | 总预算金额（万元）：246 |
|  |  | 当年预算安排金额（万元）：233.7 |
|  |  | 项目资金来源：行政运行公用经费 |
| 3 | 项目采购内容 | 货物名称及数量：会议室LED显示屏采购 |
|  |  | 采购内容：会议室LED显示屏等设备 |
|  |  | 工程内容： |
| 4 | 项目实施时间 | 本项目已于2024年 4 月 1 日党委会立项通过 |
| 5 | 项目实施时间 | 项目验收合格之日算起，对本项目提供不少于4年的免费质保时间。 |
| 6 | 项目实施地点 | 福州市鼓楼区铜盘路36号 |
| 7 | 项目实施范围 | 主楼四楼多功能厅、三楼 300会议室、一楼1-4号电梯厅，西楼三楼视频会议室 |
| 8 | 项目相关单位 | 需求部门：机关服务中心 |
|  |  | 验收部门：机关服务中心及相关部门 |
| 9 | 采购意向公开 | R本项目已于2024年 4 月 12 日公开采购意向 |
|  |  | £本项目经立项审批不公开采购意向 |
| 10 | 支持中小企业 | £本项目（第 包）专门面向中小企业采购 |
|  |  | £本项目预留预算金额的%专门面向中小企业采购 |
|  |  | R本项目不适宜由中小企业提供，且已履行报批手续。 |

# 项目背景

为满足大数据在政府和公共服务领域的应用，有效推动税务工作开展，提高政府部门决策的科学化水平、服务效率和社会管理水平，小间距LED会议室LED显示屏项目作为大数据显示平台的重要硬件组成尤为重要，图像化展示各类数据，方便中心快速获取信息，建设显示大屏对于提升国家税务总局福建省税务局工作效率、塑造现代化形象、促进信息公开与民主监督等方面具有重要意义和必要性。

提升信息传达效率：LED大屏系统具备实时更新能力，确保税务政策、通知公告等重要信息能够第一时间显示在屏幕上。系统支持远程操控，税务工作人员可以随时随地对大屏内容进行更新，确保信息的时效性和准确性。实时滚动播放重要信息，吸引税务工作人员的注意力，提高信息接收率。

增强工作展示效果：采用高清LED大屏，展示内容清晰细腻，色彩还原度高，为税务局内部会议、培训等提供高质量的视觉体验。支持多种视频、图片、文字等格式的展示，满足不同场景下的展示需求。大屏系统支持多屏互动功能，实现与手机、电脑等设备的无缝连接，方便税务工作人员进行内容展示和操控。

提升显示效果与画质：替换原有的显示设备，采用高清LED大屏，确保显示内容清晰、细腻，色彩还原度高，通过增加屏幕尺寸，使展示内容更加醒目，方便远距离观看，提高信息传递效率，为税务工作人员和来访者提供更佳的视觉体验。

促进信息公开透明：在走廊等公共区域设置LED大屏,方便来访人员了解税务局的工作动态、服务内容等信息。定期更新公开信息，如税务政策解读、纳税服务流程等，提高税务工作的透明度。通过大屏展示税务局的形象宣传片、荣誉证书等，提升税务局的公信力和形象。

# 采购内容

| 合同包 | 项目名称 | 采购内容及要求 | 最高限价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室LED显示屏采购项目 | 会议室LED显示屏、控制系统、智能安全管理器、智能安全时序器、远程播控、音频扩声、大屏控制软件、控制终端、钢结构、配套线路、安装辅材等设备。 具体详见招标文件。 | 246 | 1 |

# 项目需求

## 3.1项目概述

LED显示屏项目采用小间距LED显示技术、显示单元无缝拼接技术、分布式图像处理技术、网络技术，实现福建省税务局大楼各类视频、图像信号的集中输出显示，能够显示各类计算机信息、各类视频图像信息，实现全屏显示和分辨率的叠加，可以同时显示多个信号、开窗口显示信号等，信号可任意漫游及拖放。

福建省税务局LED显示屏项目分为主楼四楼多功能厅、三楼 300会议室、一楼1-4号电梯厅，西楼三楼视频会议室，共4套LED显示屏项目。

要求投标人根据招标文件的要求，负责本次项目所需的所有软硬件的采购、运输、保险、装卸、安装、调试、系统调优、试运行、验收和服务等以及采购人要求的其他工作，所涉及的一切费用均应包含在本次投标总价中，本项目为交钥匙工程。

## 3.2设计依据

根据建设设计要求、及相关技术标准设计系统建设方案：

| 1 | 《发光二极管(LED)显示屏通用规范》 | SJ/T11141-2017 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 《发光二极管(LED)显示屏测试方法》 | ST/T11281-2017 |
| 3 | 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 | GB 17859-2019 |
| 4 | 《电子信息系统机房设计规范》 | GB50174-2017 |
| 5 | 《国际串行通讯标准》 | EIARS-232-C |
| 6 | 《工业操作工作站系统安装环境条件》 | ZBN18-001 |
| 7 | 《电磁兼容》 | GB/T17626 |
| 8 | 《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》 | GB/T 15153-2000 |
| 9 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2019 |
| 10 | 《计算机信息系统防雷保安器》 | GA173-2002 |
| 11 | 《建筑电气设计技术规范》 | JBJ/T16-2008 |
| 12 | 《民用建筑电气设计规范》 | JGJ 16-2016 |
| 13 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 | GB50169-2018 |
| 14 | 《低压配电设计规范》 | GB50054-2019 |
| 15 | 《建筑照明设计标准》 | GB50034-2019 |
| 16 | 《剧场建筑设计规范》 | JGJ57-2016 |
| 17 | 《半导体发光二极管器件通用规范》 | GJB 2146A-2011 |
| 18 | 《电工电子产品基本环境实验规则》总则 | GB/T 2421 |
| 19 | 《电工电子产品基本环境实验规则》名称术语 | GB/T 2422 |
| 20 | 《电工电子产品基本环境实验规则》低温试验方法 | GB/T 2423.1-2008 |
| 21 | 《电工电子产品基本环境实验规则》高温试验方法 | GB/T 2423.2-2008 |
| 22 | 《电工电子产品基本环境实验规则》恒定湿热试验方法 | GB/T 2423.3-2016 |
| 23 | 《电工电子产品基本环境实验规则》盐雾试验方法 | GB/T 2423.17-2008 |
| 24 | 《电工电子产品基本环境实验规则》锤击试验方法 | GB/T 2423.55-2006 |
| 25 | 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 | GB 8898-2016 |
| 26 | 《计算机场地安全要求 标准》 | GB T 9361-2011 |
| 27 | 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 | GBJ65-2011 |
| 28 | 《建筑及建筑群和布线工程设计规范》 | CECS72-97 |
| 29 | 《工业企业通信接地设计规范》 | GBJ79-85 |
| 30 | 《电力设备接地设计技术规程》 | SDJ8-98 |
| 31 | 《电子计算机房施工及验收规范》 | SJT30003-93 |
| 32 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300－2019 |
| 33 | 《建筑工程高处作业安全技术规范》 | JGJ 80－2016 |
| 34 | 《建筑机械使用安全技术规范》 | JGJ33-2018 |
| 35 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ 46-2020 |
| 36 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB50194-2014 |
| 37 | 《钢结构工程施工及验收规范》 | GB50205-2020 |
| 38 | 《钢结构工程质量检验评定标准》 | GB50221-95 |
| 39 | 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 | GB/T8923.1-2011 |
| 40 | 《信息技术设备 安全》 第1部分：通用要求 | GB 4943.1-2011 |
| 41 | 《金属材料 洛氏硬度试验》 第1部分 试验方法 | GB/T 230.1-2018 |
| 42 | 《色漆和清漆 耐磨性的测定》 旋转橡胶砂轮法 | GB/T 1768-2006 |
| 43 | 《外壳防护等级》 | GB/T 4208-2017 |
| 44 | 《电子测量仪器通用规范》 | GB/T 6587-2012 |
| 45 | 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 | GB/T 9254-2008 |
| 46 | 《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》 | GB/T 17618-2015 |
| 47 | 《中国地震烈度表》 | GB/T 17742-2008 |
| 48 | 《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》 | GB/T 18313-2001 |
| 49 | 《灯和灯系统的光生物安全性》 | GB/T 20145-2006 |

## 3.3大屏显控系统建设

大屏显控系统作为现代化智能会议室建设工程的一个重要组成部分，主要负责对需要显示的各种情形动态监管，随时对各种视频会议信号、重要部位的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，直观、完整、准确、清晰、灵活的显示各种信息。

### 3.3.1室内高清LED显示屏

为了保障会议室LED显示屏项目的可靠性、先进性，并且可实施、方便维护等需求，本项目采用的小间距LED大屏总体应满足以下要求：

（1） LED显示屏可实现亮度、对比度、色度调节、视觉修正、色彩变换等功能；

（2） 封装方式为COB；

（3） LED显示屏像素光强、模块亮度均匀度≥97%，显示画面纯净完整，亮度、色度逐点可调；

（4） LED显示屏刷新率为图像每秒钟显示数据被重复的次数，高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要，显示屏的刷新率≥3000Hz，摄取画面稳定无波纹无黑屏，应对动态显示画面，图像边缘清晰，将图像信息准确真实地还原。色温从3000到10000K宽幅的色温可调。色度均匀性±0.003Cx,Cy之内；

（5） 为保证良好的散热， LED显示屏发光芯片热阻≤1°C/W；

（6） LED显示屏发光芯片表面无键合线和焊点，发光效率≥90%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象；

（7） LED显示屏采用面光源显示且具备蓝光过滤功能，确保在室内低亮度环境下长时间观看不损伤眼睛；

（8） LED显示屏整体表面光滑平整，更耐撞耐磨，可以擦拭清洁，维护简单便捷；

（9） LED显示屏具备良好的稳定性和安全性，不存在灯脚裸露隐患，无金线焊接，避免因焊线导致的各类问题；

### 3.3.2 控制系统

通过LED控制器对LED显示屏进行连接控制。

（1） 支持常见的视频接口，包括3G-SDI、HDMI2.0、DVI 等；

（2） 支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节；

（3） 视频输出支持≥10个千兆网口输出，带载至少650万像素；

（4） 支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；

（5） 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题；

（6） 支持通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；

（7） 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；

（8） 支持创建≥10个用户场景作为模板保存，方便快速调用；

（9） 支持选择HDMI输入源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步；

（10） 可实时显示型号，IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息；

（11） 支持通过中控控制；

### 3.3.3 智能安全管理器

（1） 支持手机小程序或APP端远程进行日期设置、星期设置；

（2） 支持断零保护：当外部零线断开时，保护器会立即切断，防止380V直接入户造成下端设备烧坏;

（3） 通过调节自动/手动/锁定开关可切换自动模式、手动模式和锁定模式;

（4） 可通过手机、设备自带≥4.3寸触控液晶显示屏查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容﹑运行情况等；

（5） 多台级联时也只需绑定一台主设备即可控制所有设备；

（6） 设备可通过多台级联方式提高运行总功率；

（7） 支持手机查看设备运行日志;

（8） 支持用电量统计及查看，电量精度误差在±2%以内，最高量程999999.9kwh;

（9） 支持电源线高温保护，设备实时监测线路温度并实时显示零/火线温度，当电线温度超过设定值时启动保护，保护启动时间≤2S;

（10） 设备能承受:15kV(126V~250V);抗电强度试验，历时lmin，不应出现飞弧和击穿现象;

（11） 支持烟雾自动断电及报警，并且可单独设置报警的烟雾值与自动断电的烟雾值；

（12） 设备支持在2.4GHz频段无线速率可达300Mbps，在5GHz频段用新一代11AC技术，通过提升频宽，提高频率调制效率，无线速率可达867Mbps，可支持高清(1080P)视频播放、在线视频、裸眼3D视频等高网速应用；

（13） 设备适配 1000M 以内光纤宽带，提供≥ 1个千兆 WAN 口和≥ 3 个千兆 LAN 口

（14） 设备无线速率支持2.4GHz ：300Mbps ；5GHz ：866Mbps；

（15） 设备可显示使用单位名称及财产编号，显示屏上的名称要与项目名称一致；

### 3.3.4 智能安全时序器

（1） 控制方式：支持手机远程控制或PC端局域网控制

（2） 通讯方式：支持WIFI（本地WIFI信号连接）、RJ45（局域网连接）、RS485（编程中控连接）；

（3） 设备自带≥4.3寸触控液晶显示器；

（4） 启动方式：支持物理按键时序启动，支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动，支持中控编程控制启动；

（5） 节能设计：可在软件中设置温度启停功能，精准温度控制减少启动待机时间。

（6） ≥4.3寸液晶显示器数据显示：①可显示绑定设备二维码﹑采购单位名称﹑财产编号；②显示设备工作状态；③.显示温度﹑湿度﹑电压﹑电流﹑使用电量﹑漏电值﹑烟雾报警。

（7） 支持过欠压保护，设备实时监测当前电压值，当电压高于设备设定值或低于设备设定值时启动保护，保护启动时间≤2S；

（8） 支持过流保护，设备实时监测线路电流并实时显示负载电流/功率/功率因数，当负载电流超过设定值且持续时间超过设定时间启动保护；

（9） 支持移动终端或PC端局域网远程设置时间，可设置100个以上的启动时间及关闭时间；

（10） 每路单独滤波通过在电源线中接入电源滤波器得到一个特定频率后的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号，从而达到抑制电磁噪声的功能；

（11） 故障报警：手机和PC端可显示警告内容：过压值﹑欠压值﹑过流值﹑短路值﹑漏电值。

（12） 手机可通过扫描二维码绑定设备，绑定后可通过微信邀请指定操作员，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性；

（13） 智能控制：≥8路时序控制插座每一路插座都可单独设置时间启动，每一路插座都可设置温度启动或关闭，每一路插座都可设置湿度启动；

（14） 数据查看:支持通过手机和PC端和设备端≥4.3寸显示器可查看设备温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三项点的电压及电流；

（15） 设备固定默认IP地址，可手动自行对设备IP地址进行更改；

（16） 无线速率支持：2.4GHz ：300Mbps ；5GHz ：866Mbps；

### 3.3.5 远程播控系统

远程播控系统应支持远程监控和管理功能，方便管理员对系统进行实时监控和维护。

（1） 应具备至少65万以上的带载能力，确保系统在高负载情况下仍能稳定运行。

（2） 优化系统架构和硬件配置，提高带载效率和性能。

（3） 应至少支持1个HDMI接口，确保高清视频信号的稳定输入。支持不同分辨率的HDMI信号输入，以兼容多种视频源。

（4） 应至少具备1个音频输出接口，支持立体声输出。可调节音量大小，确保音频信号的清晰度和质量。

（5） 应至少具备1个网络接口（如RJ45），支持网络连接和数据传输。具备网络稳定性，支持高速数据传输，确保远程播控的实时性和准确性。

（6） 应至少具备1个USB接口，支持U盘等外接设备的接入。支持从USB设备中导入节目内容，方便内容的更新和管理。

### 3.3.6 音频扩声系统

本项目坚持充分利用现有资源的原则，原有会议室已配备的音频系统将保持不变，确保原有设备得到充分利用。对于各会议室，我们将保留原有的音频系统，以维持其功能的完整性和稳定性。

与此同时，考虑到1层电梯厅走廊原先并未安装音响设备，为了显著提升该区域的综合视听效果，本次设计特别新增了音响功放系统。该系统不仅大大增强了音响效果，使声音更加清晰立体，还有助于进一步优化视觉效果，为走廊空间营造出更为舒适和生动的氛围。

本项目音频扩声系统主要组成包括：多媒体播放盒1台、音柱2只、功放1台等。

音频扩声系统应具备如下功能：

（1）应满足各种扩声功能。

（2）必须能够完整的覆盖电梯厅走廊。

（3）系统应能清晰的还原现场语音信息，保证良好的语音清晰度和足够的、均匀的声压级。

（4）在听众区内，声压分布应均匀一致，避免出现声音忽大忽小的情况，确保每位听众都能感受到同样的音量和音质。

（5）设备安装、铺设线管、各种接插件连接，均应符合国家先行施工安装技术规范及技术标准。

### 3.3.7 控制终端

控制终端作为控制LED显示屏的核心设备，其配置影响到显示效果。高性能的CPU、大内存和独立显卡能够确保显示屏画面的流畅性和清晰度，提升视觉体验。新增的控制终端需要达到的配置要求至少需要：国产CPU；16G以上内存；4G以上独立显卡，以维持LED显示屏的正常稳定运行。

### 3.3.8 钢结构支架

与小间距LED大屏系统配套定制，采用钢结构支架安装，符合国家安全规范。保证安全牢固。整屏与屏体框架采用高档型材，外边框采用铝塑板包边。

（1） 屏幕采用镀锌管钢结构，落地固定安装方式，保证安全牢固。整体结构安装由地梁支撑、地梁、四合一背架、背架连接器等组成，屏体安装可靠。

（2） 钢结构可拆卸移动座式LED显示屏专用钢结构安装结构，满足LED显示屏的整体均匀平滑，便于安装和调试。支架采用黑色防锈耐磨的材质。

### 3.3.9 配套线路敷设

配套线路敷设是本次项目建设的重要组成部分，它将为整个系统的稳定运行提供坚实的基础。

涉及到配电、网络、音视频等线路的敷设，是确保整个系统稳定运行的基础。将根据各个区域的用电需求，合理规划配电线路的走向和布局，确保电源供应的可靠性和安全性。网络线路的敷设是实现远程播控和数据传输的关键。将覆盖会议室和电梯厅走廊，实现设备间的互联互通，确保数据的快速传输和实时响应。

配套线路敷设作为整个系统的基础设施，对于保障LED显示屏的稳定运行和显示效果至关重要。

### 3.3.10 大屏控制软件

- 支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作;

- 支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序;

- 关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容 ；支持 设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐）；窗口支持绑定系统快捷键，并支持将快捷键同步至操控端，进行快速控制;

- 支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制；;

- 支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、 CPU 使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计;

- 支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面；

- 不依赖第三方硬件具备对显示屏、拼接控制器、 LED 播放控制器、 PLC 配电箱、中控主机等设备进行集成控制的能力；支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；支持对灯光、空调等环境设备进行统一控制， 支持场景控制联动环境控制， 支持一键进行切换

- 权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；

- 支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、 1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小；

- 支持1台超高分多个输出口可分别对应多块大屏使用，可通过平台、平板、客户端独立控制大屏中内容布局，内容场景切换、控制音频输出 。

- 支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024 。

- 支持新增、修改、删除内容分组，支持通过缩略图和表格形式展示内容；支持通过上传文件新增图片、视频、程序包、 Word 、 PPT 、 PDF 、 Excel 等内容， 支持 添加网页，图片、网页、Word、PPT、PDF、Excel等内容支持在线预览；支持单个或批量 进行下载、删除、移动内容分组等操作；

- 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容；支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局；

- 支持一键将局域网内电脑（不需要视频线连接）的本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面

## 3.4设备清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼一楼1-4号电梯厅LED显示屏设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清LED显示屏 | 5.06 | ㎡ | 尺寸：3m*1.6875m |
| 2 | 控制系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 远程播控系统 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多媒体播放盒 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音柱 | 2 | 只 |  |
| 6 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能安全管理器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 大屏控制软件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 10 | 钢结构 | 5.5 | ㎡ |  |
| 11 | 安装辅材 | 5.06 | ㎡ |  |
| 12 | 总线路敷设 | 1 | 项 |  |
| 主楼三楼 300会议室LED显示屏设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清LED显示屏 | 14.17 | ㎡ | 尺寸：6m*2.3625m |
| 2 | 控制系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能安全管理器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能安全时序器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 大屏控制软件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 7 | 钢结构 | 15 | ㎡ |  |
| 8 | 安装辅材 | 14.17 | ㎡ |  |
| 9 | 总线路敷设 | 1 | 项 |  |
| 主楼四楼多功能厅LED显示屏设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清LED显示屏 | 17.82 | ㎡ | 尺寸：6.6m*2.7m |
| 2 | 控制系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能安全管理器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 大屏控制软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 6 | 钢结构 | 18.76 | ㎡ |  |
| 7 | 安装辅材 | 17.82 | ㎡ |  |
| 8 | 总线路敷设 | 1 | 项 |  |
| 西楼三楼视频会议室LED显示屏设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清LED显示屏 | 16.2 | ㎡ | 尺寸：6m*2.7m |
| 2 | 控制系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 智能安全管理器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 大屏控制软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 控制终端 | 1 | 台 |  |
| 6 | 钢结构 | 17.08 | ㎡ |  |
| 7 | 安装辅材 | 16.2 | ㎡ |  |
| 8 | 总线路敷设 | 1 | 项 |  |

# 服务内容

- 质量保证期：中标方须对所有设备提供至少4年的质保服务（所有产品有效保障期限，均不低于项目整体质保期限），时间从设备验收合格之日算起。

- 质保期内，中标方在收到需求方通知后1小时内响应，响应后24小时内到达现场解决问题，不能按时解决问题的，5个日历日内向需求方提供规格型号、使用性能和市场价格均不低于该设备的备用设备，直至故障设备完全修复。

- 质保期内，中标方对所提供设备因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，并保证所提供备件、附件和易损件是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要（提供一份零配件、易损易耗件清单及全国统一报价及保证供应年限），中标方须免费提供该设备的技术培训和技术支持，提供终身售后服务，质保期满后提供优惠服务。

- 中标方在投标文件中应说明售后服务措施及保修服务承诺文件。并承诺，若中标方未按照上述约定及自身承诺提供售后服务，中标方愿意由采购单位从中标供应商的剩余款项中扣减作为补偿采购单位的费用。

- 中标方须提供使用培训、维修培训及售后服务方案。

- LED大屏系统和音响系统需提供本地售后服务承诺函。

- 本项目中，设计、安装、调试、施工及系统集成等全部工作均由中标方负责，甲方不再追加费用。

# 项目管理和实施要求

- 项目合同生效日起60个日历日内按照采购人确认的项目实施方案完成全部设备交货、现场勘察、安装、改造、调试、性能调优，并提供完整的技术资料。

- 交货和提供服务的地点：福州市鼓楼区铜盘路36号

- 需确保项目团队具备相应的专业资质和技能，以满足项目的顺利实施。项目负责人需同时持有信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书和一级建造师（机电工程）证书，以确保其在项目管理、系统集成以及机电工程方面具有全面的专业知识和丰富的实践经验。此外，投标方还需根据项目需求，提供具备信息系统项目管理师证书和注册信息安全工程师证书的专业人员。这些人员将分别负责项目的整体规划、实施、监控以及信息安全保障工作，确保项目在技术和安全层面均达到合同约定的标准。投标方应确保所有参与项目的人员具备相应的专业知识和技能，并接受必要的培训。在项目执行过程中，如需更换项目人员，应提前征得招标人的同意，并确保新替换的人员具备相应的资质和能力。招标人有权对投标人的项目人员进行考核，以确保项目团队的整体素质和能力符合项目要求。

# 违约责任：违约相关条款

6.1服务缺陷的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将服务款项目退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担新购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

（2）如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

6.2迟延履约的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

（2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

（3）除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

（4）甲方应在收到乙方相关付款申请材料齐全后，15个工作日内完成相应合同款项的支付，每延迟一天付款，每日向乙方加付应付未付款项的0.5%。

（5）如果乙方延迟履约超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

6.3未履行合同义务的违约责任

（1）守约方有权终止全部或部分合同。

（2）没收全额履约保证金。

（3）由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表。

（4）违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

# 验收要求

- 包装：所有产品均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

- 验收应在采购单位和中标方同时在现场进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购单位应做出详尽的现场记录，或由采购单位和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标方承担。

- 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标方承担。

- 验收需由中标供应商提供完整项目技术资料。

- 招标人根据实际情况，可邀请具备CMA或CNAS认证资质的质量检测机构参加整体项目验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料。招标人有权组织对演示样品、到货设备进行随机抽样，并对抽样的设备进行检测是否满足招标技术要求，该检测结果将作为质量的评判依据，相关送检和检测费用由中标人承担。如检测指标不合格，招标人有权拒收设备，按有关条款退货，中标人应无条件的对拒收设备进行更换，并承担相关损失。

# 供应商资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1) 凡在中国境内注册，有能力提供本项目所述货物与服务的投标人（须提供合格有效的营业执照副本复印件）；

(2)投标人的财务状况报告【提供由会计师事务所出具的上一年度的审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书）或银行出具的资信证明文件等】；

(3) 投标人依法缴纳税收和社会保障资金：提供投标截止前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，若为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

(5)如由授权代表前来投标，须提供授权委托书原件，否则无需提供；

(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次投标。投标人针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为无效投标。资格审查小组将通过“①信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动的相关信息。

4.本项目(不接受 )联合体投标。

5.投标人所投产品国家若有其他强制性要求或认证的（如3C认证、节能清单产品、进口产品管理、信息安全产品管理等），必须提供相关的有效证明文件或证书。

6.本项目非专门面向中小企业采购。

# 其他要求

- 投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

- 本项目所使用软件产品均为原厂正版软件

# 付款方式：付款条件及时限。

- 合同签署约定时间内，采购单位向中标方支付合同总额的50%作为首付款；设备完成交付、验收和培训后约定时间内，采购单位向中标方支付合同总额的45%作为尾款；预留合同总额的5%，在设备质量保证期到期且无未了事项的情况下，约定时间内由采购单位向中标方支付。

- 中标方向采购单位提供与支付款项等额的正式有效发票作为报销凭证。

- 本项目的设计费用（1.2万元）应由中标方全额承担。中标方需在签订合同后，按照合同约定的方式和时间节点，及时向设计方支付相应的设计费用

- 本项目包含暂列金额（2万元），该金额用于支付尚未确定或不可预见的所需材料、设备和服务。暂列金额的使用应基于项目的实际需求，并由招标方根据实际情况进行审批。若在项目执行过程中，暂列金额未全部使用或未使用，则剩余部分将由招标方收回。采购单位有权根据项目实际情况和合同约定，对未使用的暂列金额进行合理调整和处理。

# 评标办法及标准

（一）评标办法：综合评分法 。

（二）评分标准：

1、价格构成：

A：价格部分评分         满分30分

B：商务部分评分         满分19分

C：技术部分评分         满分51分

2、具体评分办法：

## 价格部分评分

| 评审项目 | 评审内容及规则 | 满分 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 基准价=有效报价中去掉最高报价和最低报价，取其余报价的算术平均值。 若应答报价等于基准价，价格得分=30；若应答报价高于基准价，价格得分=30-30*(应答报价-基准价)/基准价；若应答报价低于基准价，价格得分=30-30*(基准价-应答报价)/基准价；若价格得分小于0，则按0分计取 注： 投标供应商报价低于其他所有通过资格性、符合性审查的投标供应商平均报价40%，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，要求投标供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。投标供应商未按照要求提供或评审委员会认为其不能证明其报价合理性，按照无效投标处理 | 30 |  |

## 商务部分评分

| 评分项目 | 具体评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证 | 投标人具有ISO系列质量管理体系认证证书（证书的覆盖范围需包括“应用软件开发”、“计算机信息系统集成”）的，得2分。（须提有效供证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  | 投标人具有ISO环境管理体系认证证书（证书的覆盖范围需包括“应用软件开发”、“计算机信息系统集成”）的，得2分。（须提有效供证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  | 投标人具有ISO职业健康安全管理类体系认证证书（证书的覆盖范围需包括“应用软件开发”、“计算机信息系统集成”）的，得2分。（须提有效供证书复印件并加盖公章） | 2 |
| 人员 | 投标人拟派的项目负责人同时具备信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师、一级建造师(机电工程)证书的，得3分。【须提有效供证书复印件并加盖公章，同时提供投标单位在投标截止时间前连续6个月（不含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。】 | 3 |
|  | 投标人每提供1名具备信息系统项目管理师证书的人员得1分，满分2分。【须提有效供证书复印件并加盖公章，同时提供投标单位近3个月（不含投标截止时间当月）为其缴纳的医社保证明材料。同一成员不重复得分。】 | 2 |
|  | 投标人每提供1名具备注册信息安全工程师（CISP）证书的人员得1分，满分2分。【须提有效供证书复印件并加盖公章，同时提供投标单位近3个月（不含投标截止时间当月）为其缴纳的医社保证明材料。同一成员不重复得分。】 | 2 |
| 案例 | 投标人提供自2021年1月1日至本项目响应截止日期前（以合同签订时间为准）签订的同类项目合同情况进行打分。每提供一份类似案例得1分，满分6分。备注：投标人必须提供该业绩项目的合同文本复印件，否则不得分。 | 6 |
| 合计 |  | 19 |

## 技术部分评分

| 评分项目 | 具体评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数规格及要求符合情况 | 根据各投标人所投设备对招标文件基本指标和偏离指标中的各项要求的响应承诺情况，由评委进行评议并评分: （1）对“★”存在不满足条件或负偏离的，按无效投标处理。 （2）完全满足技术偏离指标参数要求的，本项得分为33分。 （3）技术偏离指标中，标注“▲”号的技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 （4）技术偏离指标中，其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （5）正偏离不加分。 | 33 |
|  | 注：在招标文件《技术要求》部分，技术参数中若有要求提供的检测报告、证书及截图等必须出具证明材料复印件（并注明与原件一致），并加盖投标人公章，原件备查，否则视为不满足。 |  |
| 演示要求 | 关于演示要求的说明：投标人演示安排在本项目开标当天进行，每个投标人演示时间不超过15分钟（不含专家提问时间）。投标人需自行考虑演示所需各种设备及软件运行环境，演示现场仅向投标人提供场所和220V电源。现场演示要求投标人提供所投产品的1套“智能安全管理器”产品样品和“智能安全时序器”的演示视频在现场演示，演示样品样例必须采用真实的可操作的实物进行演示，而非文字、图片、视频、PPT等文件方案介绍说明。若投标人主动放弃演示或未能派员按规定时间参加演示或投标人未带正常的相关演示设备造成无法参加演示的都将导致本项得0分。现场演示评分办法如下： |  |
|  | 现场演示需提供“智能安全管理器”产品样机，演示内容包括如下： | 12 |
|  | （1）可通过手机可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况； |  |
|  | （2）设备面板自带≥4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况； |  |
|  | （3）设备液晶显示屏可显示使用单位名称及财产编号，显示屏上的名称要与项目名称一致; |  |
|  | （4）手机控制软件页面显示≥12路的控制电路状态； |  |
|  | （5）手机控制软件页面可显示运行日志及设备分享，设备分享可邀请指定用户； |  |
|  | （6）手机控制软件页面可设置时间启动及关闭； |  |
|  | （7）手机控制软件页面显示手动控制及自动控制的选项； |  |
|  | （8）设备显示器可显示≥8路运行状态，现场演示启动或者关闭时的状态变化； |  |
|  | （9）手机控制软件页面可设置温度启动及关闭； |  |
|  | （10）手机控制软件页面可设置湿度报警值； |  |
|  | 以上演示功能完全满足的得12分，满足其中任意一项的得1分，其余不得分。 |  |
|  | 视频演示需提供 “智能安全时序器”产品超过时长120秒以内的演示视频；视频内容应包含： | 6 |
|  | （1）设备自带≥4.3寸液晶显示器，液晶显示器显示绑定设备二维码﹑采购单位名称及财产编号；显示器上项目名称需与本采购项目名称一致； |  |
|  | （2）设备显示器可显示设备工作状态；显示温度﹑湿度﹑电压﹑电流﹑使用电量﹑漏电值﹑烟雾报警； |  |
|  | （3）设备显示器可显示≥8路运行状态，现场演示启动或者关闭时的状态变化； |  |
|  | （4）设备自带按钮，开机默认设备指示灯闪烁是指设备是智能模式，按钮一下指示灯常亮设备时序启动，按钮再按一下指示灯关闭设备强制关闭，按钮长按3秒设备恢复智能模式； |  |
|  | （5）手机控制软件页面显示手动控制及自动控制的选项，手机控制软件页面可设置时间启动及关闭；手机控制软件页面可设置温度启动及关闭； |  |
|  | 以上视频演示完全满足的得6分，满足其中任意一项的得1分，其余不得分 |  |
| 合计 |  | 51 |

### 技术要求

本项目系统建设组成清单如下：

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高清LED显示屏-1 | 1. 像素结构：1R1G1B | ㎡ | 5.0625 |
|  |  | ★2. 封装方式：COB |  |  |
|  |  | ★3. 像素间距：≤1.25mm |  |  |
|  |  | 4. 像素密度：≥640000点/㎡ |  |  |
|  |  | 5. 箱体材质：压铸铝箱体 |  |  |
|  |  | 6. 维护方式：完全前维护 |  |  |
|  |  | 7. 白平衡亮度：≥600cd/㎡ |  |  |
|  |  | 8. 色温：3000-10000K可调 |  |  |
|  |  | 9. 可视角：≥160°(H)/ ≥160°(V) |  |  |
|  |  | 10. 对比度：≥3000：1 |  |  |
|  |  | 11. 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 |  |  |
|  |  | 12. 亮度均匀性：≥97％ |  |  |
|  |  | 13. 驱动方式：恒流驱动 |  |  |
|  |  | 14. 换帧频率： 60Hz |  |  |
|  |  | 15. 刷新率：≥3840Hz |  |  |
|  |  | 16. 灰度等级：16bit |  |  |
|  |  | 17. 峰值功耗：≤300W/㎡（600nits） |  |  |
|  |  | 18. 平均功耗：≤100W/㎡ |  |  |
|  |  | 19. 有效显示尺寸不小于3m*1.6875m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 |  |  |
|  |  | 20. 为保证良好的散热，发光芯片热阻≤1°C/W； |  |  |
|  |  | 21. 发光芯片表面无键合线和焊点，发光效率≥90%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象； |  |  |
|  |  | 22. 发光芯片波长范围＜2.5nm，分光比1.2； |  |  |
|  |  | 23. 具备取晶-固晶算法，单板无色差； |  |  |
|  |  | 24. 具备芯片级混BIN算法，同一批次产品无色差； |  |  |
|  |  | 25. 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求； |  |  |
|  |  | 26. 符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃； |  |  |
|  |  | 27. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T17618-20154.2.1和抗盐雾GB/T2423.17-20086标准的测试能力； |  |  |
| 2 | 室内高清LED显示屏-2 | 1. 像素结构：1R1G1B | ㎡ | 14.17 |
|  |  | ★2. 封装方式：COB |  |  |
|  |  | ★3. 像素间距：≤1.25mm |  |  |
|  |  | 4. 像素密度：≥640000点/㎡ |  |  |
|  |  | 5. 箱体材质：压铸铝箱体 |  |  |
|  |  | 6. 维护方式：完全前维护 |  |  |
|  |  | 7. 白平衡亮度：≥600cd/㎡ |  |  |
|  |  | 8. 色温：3000-10000K可调 |  |  |
|  |  | 9. 可视角：≥160°(H)/ ≥160°(V) |  |  |
|  |  | 10. 对比度：≥3000：1 |  |  |
|  |  | 11. 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 |  |  |
|  |  | 12. 亮度均匀性：≥97％ |  |  |
|  |  | 13. 驱动方式：恒流驱动 |  |  |
|  |  | 14. 换帧频率： 60Hz |  |  |
|  |  | 15. 刷新率：≥3840Hz |  |  |
|  |  | 16. 灰度等级：16bit |  |  |
|  |  | 17. 峰值功耗：≤300W/㎡（600nits） |  |  |
|  |  | 18. 平均功耗：≤100W/㎡ |  |  |
|  |  | 19. 有效显示尺寸不小于6m*2.36m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。。 |  |  |
|  |  | 20. 为保证良好的散热，发光芯片热阻≤1°C/W； |  |  |
|  |  | 21. 发光芯片表面无键合线和焊点，发光效率≥90%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象； |  |  |
|  |  | 22. 发光芯片波长范围＜2.5nm，分光比1.2； |  |  |
|  |  | 23. 具备取晶-固晶算法，单板无色差； |  |  |
|  |  | 24. 具备芯片级混BIN算法，同一批次产品无色差； |  |  |
|  |  | 25. 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求； |  |  |
|  |  | 26. 符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃； |  |  |
|  |  | 27. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T17618-20154.2.1和抗盐雾GB/T2423.17-20086标准的测试能力； |  |  |
| 3 | 室内高清LED显示屏-3 | 1. 像素结构：1R1G1B | ㎡ | 17.82 |
|  |  | ★2. 封装方式：COB |  |  |
|  |  | ★3. 像素间距：≤1.25mm |  |  |
|  |  | 4. 像素密度：≥640000点/㎡ |  |  |
|  |  | 5. 箱体材质：压铸铝箱体 |  |  |
|  |  | 6. 维护方式：完全前维护 |  |  |
|  |  | 7. 白平衡亮度：≥600cd/㎡ |  |  |
|  |  | 8. 色温：3000-10000K可调 |  |  |
|  |  | 9. 可视角：≥160°(H)/ ≥160°(V) |  |  |
|  |  | 10. 对比度：≥3000：1 |  |  |
|  |  | 11. 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 |  |  |
|  |  | 12. 亮度均匀性：≥97％ |  |  |
|  |  | 13. 驱动方式：恒流驱动 |  |  |
|  |  | 14. 换帧频率： 60Hz |  |  |
|  |  | 15. 刷新率：≥3840Hz |  |  |
|  |  | 16. 灰度等级：16bit |  |  |
|  |  | 17. 峰值功耗：≤300W/㎡（600nits） |  |  |
|  |  | 18. 平均功耗：≤100W/㎡ |  |  |
|  |  | 19. 有效显示尺寸不小于6.6m*2.7m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 |  |  |
|  |  | 20. 为保证良好的散热，发光芯片热阻≤1°C/W； |  |  |
|  |  | 21. 发光芯片表面无键合线和焊点，发光效率≥90%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象； |  |  |
|  |  | 22. 发光芯片波长范围＜2.5nm，分光比1.2； |  |  |
|  |  | 23. 具备取晶-固晶算法，单板无色差； |  |  |
|  |  | 24. 具备芯片级混BIN算法，同一批次产品无色差； |  |  |
|  |  | 25. 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求； |  |  |
|  |  | 26. 符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃； |  |  |
|  |  | 27. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T17618-20154.2.1和抗盐雾GB/T2423.17-20086标准的测试能力； |  |  |
| 4 | 室内高清LED显示屏-4 | 1. 像素结构：1R1G1B | ㎡ | 16.2 |
|  |  | ★2. 封装方式：COB |  |  |
|  |  | ★3. 像素间距：≤1.25mm |  |  |
|  |  | 4. 像素密度：≥640000点/㎡ |  |  |
|  |  | 5. 箱体材质：压铸铝箱体 |  |  |
|  |  | 6. 维护方式：完全前维护 |  |  |
|  |  | 7. 白平衡亮度：≥600cd/㎡ |  |  |
|  |  | 8. 色温：3000-10000K可调 |  |  |
|  |  | 9. 可视角：≥160°(H)/ ≥160°(V) |  |  |
|  |  | 10. 对比度：≥3000：1 |  |  |
|  |  | 11. 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内 |  |  |
|  |  | 12. 亮度均匀性：≥97％ |  |  |
|  |  | 13. 驱动方式：恒流驱动 |  |  |
|  |  | 14. 换帧频率： 60Hz |  |  |
|  |  | 15. 刷新率：≥3840Hz |  |  |
|  |  | 16. 灰度等级：16bit |  |  |
|  |  | 17. 峰值功耗：≤300W/㎡（600nits） |  |  |
|  |  | 18. 平均功耗：≤100W/㎡ |  |  |
|  |  | 19.有效显示尺寸不小于6m*2.7m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 |  |  |
|  |  | 20. 为保证良好的散热，发光芯片热阻≤1°C/W； |  |  |
|  |  | 21. 发光芯片表面无键合线和焊点，发光效率≥90%，发光芯片电极之间距离≥50μm，无离子迁移现象； |  |  |
|  |  | 22. 发光芯片波长范围＜2.5nm，分光比1.2； |  |  |
|  |  | 23. 具备取晶-固晶算法，单板无色差； |  |  |
|  |  | 24. 具备芯片级混BIN算法，同一批次产品无色差； |  |  |
|  |  | 25. 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体，抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求； |  |  |
|  |  | 26. 符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃； |  |  |
|  |  | 27. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T17618-20154.2.1和抗盐雾GB/T2423.17-20086标准的测试能力； |  |  |
| 5 | 控制系统-1 | 1.支持常见的视频接口，包括≥2路 HDMI1.3，1 路 DVI。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节。 |  |  |
|  |  | 3.视频输出支持≥10个千兆网口输出，最大带载高达650万像素。 |  |  |
|  |  | 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体 |  |  |
|  |  | 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 |  |  |
|  |  | 8.支持创建≥10个用户场景作为 模板保存，方便快速调用。 |  |  |
|  |  | 9.支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出 的场级同步。 |  |  |
|  |  | 10.支持≥3图层 |  |  |
|  |  | 11.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提 升 |  |  |
|  |  | 12.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以 及状态信息，输出10路网口的状 态，屏幕大小及帧频信息，设备 同步模式展" |  |  |
| 6 | 控制系统-2 | 1.支持常见的视频接口，包括≥1 路 3G-SDI,≥ 1 路 HDMI2.0, ≥4路 DVI 。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节。 |  |  |
|  |  | 3.视频输出支持≥16个千兆网口输出，带载高达至少1040万像素。 |  |  |
|  |  | 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体 |  |  |
|  |  | 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 |  |  |
|  |  | 8.支持创建≥10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 |  |  |
|  |  | 9.支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出的场级同步。 |  |  |
|  |  | 10.支持≥5画面 |  |  |
|  |  | 11.发送卡和视频处理器二合一，连 线更加少，稳定性兼容性大大提 升 |  |  |
|  |  | 12.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 |  |  |
|  |  | 13.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。 |  |  |
|  |  | 14.可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 |  |  |
|  |  | 15.支持≥1路HDMI监视，可设置为预监 编辑画面或预监显示屏画面 |  |  |
|  |  | 16.支持通过中控控制 |  |  |
| 7 | 控制系统-3 | 1.支持常见的视频接口，包括 ≥1 路 HDMI2.0，≥1路DP1.2，≥4路 HDMI1.3，3G-SDI(选配)。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.支持 HDMI.DP 输入分辨率自定义调节，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容。 |  |  |
|  |  | 3.支持≥ 24 个千兆网口输出，最大带载高达1560 万像素，最宽支持 16384，最高 8192。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS. CMA.ilac-MRA的检测报告 ） |  |  |
|  |  | 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 |  |  |
|  |  | 5.支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 |  |  |
|  |  | 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 |  |  |
|  |  | 7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换。 |  |  |
|  |  | 8.支持输出画质管理，包括亮度.饱和度.对比度.色调调整。 |  |  |
|  |  | 9.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式.全屏缩放.自定义缩放，搭载 SuperView Ill 画质处理技术，支持输出画面无级缩放。 |  |  |
|  |  | 10.支持 8bit.10bit.12bit 高位深输入源输入。 |  |  |
|  |  | 11.支持创建≥ 10 个用户场景作为模板保存,方便快速调用。 |  |  |
|  |  | 12.支持选择 HDMI 输入源或 DP 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 |  |  |
|  |  | 13.支持6画面+OSD+BKG 同时显示，6画面包含 2个4K及4个2K 规格的画面，且画面大小和位置可单独调节。 |  |  |
|  |  | 14.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 |  |  |
|  |  | 15.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出 24路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示或网线连接状态，屏体亮度。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS. CMA.ilac-MRA的检测报告 ） |  |  |
|  |  | 16.支持通过软件实现对显示屏的控制，包括:输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等; 支持通过软件编辑 OSD 字幕及背景底图功能。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS. CMA.ilac-MRA的检测报告 ） |  |  |
|  |  | 17.支持通过中控设备进行统一控制。 |  |  |
|  |  | 18.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |  |  |
|  |  | 19.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 |  |  |
|  |  | 20.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节音频可随视频随路切换。 |  |  |
|  |  | 21.支持 HDR 功能，支持主动式 3D。 |  |  |
|  |  | 22.单网线极限带载不受限于矩形带载，支持自由走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率。（需要提供第三方检测机构出具的CNAS. CMA.ilac-MRA的检测报告 ）" |  |  |
|  |  | 23.为确保显示屏的稳定运行与最佳显示效果，采用一对一的控制系统配置方案，2套控制系统-3用于控制室内高清LED显示屏-3和室内高清LED显示屏-4； |  |  |
| 8 | 远程播控系统 | 1.带载≥65万； | 台 | 1 |
|  |  | 2.输入:≥1xHDMI；输出:≥1xAudio.≥1x网口.≥1xUSB； |  |  |
|  |  | 3.支持WIFI.支持U盘节目导入.支持Vnnox.Novaicare；外置播放盒； |  |  |
| 9 | 多媒体播放盒 | 1.设备处理器≥4核心，每个核心处理器≥1.8GHz | 台 | 1 |
|  |  | 2.最宽支持4096、最高支持4096。 |  |  |
|  |  | 3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 |  |  |
|  |  | 4.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 |  |  |
|  |  | 5.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 |  |  |
|  |  | 6.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 |  |  |
|  |  | 7.支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 |  |  |
|  |  | 8.支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 |  |  |
|  |  | 9.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 |  |  |
|  |  | 10.支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。 |  |  |
|  |  | 11.支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。 |  |  |
|  |  | 12.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 |  |  |
|  |  | 13.支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。 |  |  |
|  |  | 14.HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。 |  |  |
|  |  | 15.支持千兆以太网通信。 |  |  |
|  |  | 16.支持板载4G模块和5G模块。 |  |  |
|  |  | 17.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 |  |  |
|  |  | 18.支持1路3.5mm音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 19.支持网页自动浏览刷新等。 |  |  |
|  |  | 20.支持SNMP协议和诺瓦标准SDK协议。 |  |  |
|  |  | 21.使用环境温度-20—60摄氏度。 |  |  |
|  |  | 22.操作系统：≥Android11版本 |  |  |
| 10 | 音柱 | 1.安装方式为吸顶安装。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.峰值功率：160W |  |  |
|  |  | 3.额定功率：≥40 W |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：≥86 dB |  |  |
|  |  | 5.中低音扬声器：LF:1 × 4"" |  |  |
|  |  | 6.额定阻抗：≥8Ω |  |  |
|  |  | 7.连续声压级：≥102dB |  |  |
|  |  | 8.额定频率范围：≥100 Hz~20 kHz |  |  |
|  |  | 9.最大声压级：≥108dB |  |  |
| 11 | 功放 | 1.数字功放与开关电源组成的高效率功放系统 | 台 | 1 |
|  |  | 2.模块化设计，有效提升生产、售中及售后服务的效率 |  |  |
|  |  | 3.内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统 |  |  |
|  |  | 4.具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能 |  |  |
|  |  | 5.具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性强 |  |  |
|  |  | 6.具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择，音响系统的构建灵活 |  |  |
|  |  | 7.具备完整的LED工作状态指示灯 |  |  |
|  |  | 8.具备平衡输入端口和快装式输出端口，系统连接可靠、高效风速可变风冷散热系统。 |  |  |
|  |  | 9.音频分离度：≥70dB |  |  |
|  |  | 10.保护方式支持：过流保护、直流保护、短路保护 |  |  |
|  |  | 11.阻尼系数：≥200@ 8 ohms |  |  |
|  |  | 12.总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） |  |  |
|  |  | 13.信噪比：≥ 96 dB |  |  |
|  |  | 14.频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） |  |  |
|  |  | 15.输出功率满足：立体声：≥2 × 100 W/8 Ω；≥2 × 150 W/4 Ω；桥接：≥1 × 300W/8 Ω |  |  |
|  |  | 16.输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 |  |  |
|  |  | 17.输入连接座：XLR卡侬接口 |  |  |
|  |  | 18.电压增益：≥32dB(@1KHz) |  |  |
|  |  | 19.输入阻抗：平衡≥20 kΩ，非平衡≥10 kΩ |  |  |
| 12 | 智能安全管理器 | 1．支持手机小程序或APP端远程进行日期设置、星期设置，可选择星期一至星期天的开启与关闭时间；（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） | 台 | 4 |
|  |  | 2．断零保护（当外部零线断开时，保护器会立即切断，防止380V直接入户造成下端设备烧坏）; |  |  |
|  |  | 3．通过调节自动/手动/锁定开关可切换自动模式、手动模式和锁定模式; |  |  |
|  |  | ★4．可通过手机可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等；（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | ★5．设备面板自带≥4.3寸触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑报警显示内容（过压﹑欠压﹑过流﹑短路﹑漏电）﹑运行情况等；（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 6．多台级联时也只需绑定一台主设备即可控制所有设备； |  |  |
|  |  | 7．设备可通过多台级联方式提高运行总功率； |  |  |
|  |  | 8．支持手机查看设备运行日志; |  |  |
|  |  | 9．支持用电量统计及查看，电量精度误差在±2%以内，最高量程999999.9kwh; |  |  |
|  |  | 10．支持电源线高温保护，设备实时监测线路温度并实时显示零/火线温度，当电线温度超过设定值时启动保护，保护启动时间≤2S;（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。 |  |  |
|  |  | 11．设备能承受:15kV(126V~250V);抗电强度试验，历时lmin，不应出现飞弧和击穿现象; |  |  |
|  |  | 12．支持烟雾自动断电及报警，并且可单独设置报警的烟雾值与自动断电的烟雾值； |  |  |
|  |  | ▲13．双频，1200Mbps酣畅上网：设备在2.4GHz频段无线速率可达300Mbps，在5GHz频段用新一代11AC技术，通过提升频宽，提高频率调制效率，无线速率可达867Mbps，可以轻松支持高清(1080P)视频播放、在线视频、裸眼3D视频等高网速应用;（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | ▲14．全千兆端口：适配 1000M 以内光纤宽带，提供 1个千兆 WAN 口和 3 个千兆 LAN 口,特别适合 100M、200M、500M、1000M 以内的光纤宽带接入;（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | ▲15．无线速率 2.4GHz ：300Mbps ；5GHz ：866Mbps（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | ★16．设备液晶显示屏可显示使用单位名称及财产编号，显示屏上的名称要与项目名称一致;（提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
| 13 | 智能安全时序器 | 1.控制方式：支持手机远程控制或PC端局域网控制 | 台 | 1 |
|  |  | 2.通讯方式：支持WIFI（本地WIFI信号连接）、RJ45（局域网连接）、RS485（编程中控连接）； |  |  |
|  |  | 3.设备自带≥4.3寸触控液晶显示器； |  |  |
|  |  | 4.启动方式：支持物理按键时序启动，支持移动终端控制启动，支持PC端控制启动，支持中控编程控制启动； |  |  |
|  |  | 5.节能设计：可在软件中设置温度启停功能，精准温度控制减少启动待机时间。 |  |  |
|  |  | ★6.≥4.3寸液晶显示器数据显示：①可显示绑定设备二维码﹑采购单位名称﹑财产编号；②显示设备工作状态；③.显示温度﹑湿度﹑电压﹑电流﹑使用电量﹑漏电值﹑烟雾报警。（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 7.支持过欠压保护，设备实时监测当前电压值，当电压高于设备设定值或低于设备设定值时启动保护，保护启动时间≤2S； |  |  |
|  |  | 8.支持过流保护，设备实时监测线路电流并实时显示负载电流/功率/功率因数，当负载电流超过设定值且持续时间超过设定时间启动保护； |  |  |
|  |  | 9.支持移动终端或PC端局域网远程设置时间，可设置100个以上的启动时间及关闭时间；（依据CNAS标准出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 10.每路单独滤波通过在电源线中接入电源滤波器得到一个特定频率后的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号，从而达到抑制电磁噪声的功能；（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 11.故障报警：手机和PC端可显示警告内容：过压值﹑欠压值﹑过流值﹑短路值﹑漏电值。 |  |  |
|  |  | 12.手机可通过扫描二维码绑定设备，绑定后可通过微信邀请指定操作员，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性； |  |  |
|  |  | ★13.智能控制：≥8路时序控制插座每一路插座都可单独设置时间启动，每一路插座都可设置温度启动或关闭，每一路插座都可设置湿度启动；（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 14.数据查看:支持通过手机和PC端和设备端4.3寸显示器可查看设备温度、湿度、烟感报警、总电量、漏电流、功率、三项点的电压及电流；（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 15.设备固定默认IP地址，可手动自行对设备IP地址进行更改;（依据CNAS标准）出具的此功能检测报告、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。） |  |  |
|  |  | 16.无线速率：2.4GHz ：300Mbps ；5GHz ：866Mbps； |  |  |
| 14 | 大屏控制软件 | ▲1. 支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作; （提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 台 | 4 |
|  |  | 2. 支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序; （提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
|  |  | ▲3. 关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例， 支持 添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT 、Word 、 Excel 、 PDF 、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长 、 内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容 ；支持 设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐）；窗口支持绑定系统快捷键，并支持将快捷键同步至操控端，进行快速控制; （提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
|  |  | ▲4. 支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制；（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
|  |  | 5. 支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、 CPU 使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计; |  |  |
|  |  | 6. 支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面； |  |  |
|  |  | 7. 不依赖第三方硬件具备对显示屏、拼接控制器、 LED 播放控制器、 PLC 配电箱、中控主机等设备进行集成控制的能力；支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；支持对灯光、空调等环境设备进行统一控制， 支持场景控制联动环境控制， 支持一键进行切换 |  |  |
|  |  | 8. 权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示； |  |  |
|  |  | 9. 支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、 1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小； |  |  |
|  |  | 10. 支持1台超高分多个输出口可分别对应多块大屏使用，可通过平台、平板、客户端独立控制大屏中内容布局，内容场景切换、控制音频输出 。 |  |  |
|  |  | 11. 支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024 。 |  |  |
|  |  | 12. 支持新增、修改、删除内容分组，支持通过缩略图和表格形式展示内容；支持通过上传文件新增图片、视频、程序包、 Word 、 PPT 、 PDF 、 Excel 等内容， 支持 添加网页，图片、网页、Word、PPT、PDF、Excel等内容支持在线预览；支持单个或批量 进行下载、删除、移动内容分组等操作； |  |  |
|  |  | 13. 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容；支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； |  |  |
|  |  | 14. 支持一键将局域网内电脑（不需要视频线连接）的本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面； |  |  |
| 15 | 控制终端 | 1. CPU：海光处理器，HG3250；内存：≥16GB；硬盘：≥256GB NVMe SSD + 1TB SATA HDD；显示器：≥23.8英寸；显卡：RX550，≥4GB独显； | 台 | 4 |
|  |  | 2. USB接口≥8个，其中USB3.0接口≥4个；PCIE插槽数不少于4个，其中1×PCI-E 16x插槽，3×PCI-E 8x插槽；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥2个千兆自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 3. 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB;支持DWPD＝1、DWPD＝3的企业级SSD,支持带钽电容具备断电保护的SSD； |  |  |
|  |  | 4. 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装； |  |  |
|  |  | 5. 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用； |  |  |
|  |  | 6. 开机速度、远程唤醒：设备支持控制开机速度在10秒内，可支持远程开关机，支持远程唤醒； |  |  |
|  |  | ▲7. 视频功能：支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
|  |  | 8. 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持应用软件打开即全屏显示;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持安装云盘软件，对指定目录进行增备、全备、双向同步;支持对操作系统进行镜像备份和恢复;使用视图播放器对文件进行播放。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
|  |  | ▲9. 倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放；分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放；转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
| 16 | 钢结构-1 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 5.5 |
| 17 | 钢结构-2 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 15 |
| 18 | 钢结构-3 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 18.76 |
| 19 | 钢结构-4 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 17.08 |
| 20 | 安装辅材-1 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 5.06 |
| 21 | 安装辅材-2 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 14.17 |
| 22 | 安装辅材-3 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 17.82 |
| 23 | 安装辅材-4 | 按屏体需求配置完整 | ㎡ | 16.2 |
| 24 | 总线路敷设 | 按屏体需求配置完整 | 项 | 4 |